# 第一步 按顺序安装eNSP依赖软件：

1、Virtual Box软件

2、WinPcap软件

3、Wireshark软件

4、eNSP软件

# 第二步 进入eNSP软件打开工程：

1、双击打开软件

2、新建工程文件netconf

3、根据下列网络拓扑绘制网络

# 第三步 将本地物理主机与eNSP模拟器设备连接：

1、添加Cloud主机

2、配置Cloud主机

此处的以太网2是指导教室当前物理主机的网卡，每个人的主机不同，ip也不完全相同。

3、根据Cloud主机的ip，参考指导教师网络拓扑图上ip分配，对其他交换机配置ip address。其中针对CE12800的参考命令如下：

sys

sysname CE1

vlan 10

commit

q

interface Vlanif 10

ip address 192.168.226.220

commit

interface GE1/0/0

undo shutdown

port default vlan 10

commit

quit

4、全部配置好后从本地主机打开命令行，尝试ping拓扑图中CE1设备的ip以检查是否连接成功。

# 第四步 配置CE1开启RESTCONF服务：

- 对CE12800设备即图中CE1配置ip地址和端口信息，参考命令如下：

sys

sysname CE1

interface GE1/0/0

undo portswitch

undo shutdown

ip address 192.168.11.200 24

commit

quit

- 对CE12800设备即图中CE1配置HTTP服务，参考命令如下：

sys

aaa

local-user python password cipher Huawei@123

local-user python service-type http

commit

quit

- 对CE12800设备即图中CE1配置RESTCONF服务，端口配置为8080，参考命令如下：

http

service restconf

server enable

server port 8080

commit

quit

quit

# 第五步 参考下图代码，通过Pycharm工程编写脚本实现Web方式登陆网络设备的功能：

浏览器打开刚刚ip:192.168.11.200:8080